Memoria del proyecto: Robot de reparto autónomo

Asignatura: Inteligencia Ambiental

Equipo: Grupo F

Curso: 2025/2026

Plataforma: LEGO Mindstorms EV3 con Pybricks/MicroPython, aplicación web y MQTT

# 1. Introducción

El proyecto consiste en el diseño, construcción y programación de un robot autónomo de reparto basado en LEGO Mindstorms EV3. El robot debe desplazarse por un mapa urbano formado por calles, cruces y edificios, recoger paquetes en puntos concretos y entregarlos en otros puntos indicados desde una aplicación web.

El sistema completo combina tres partes principales: el robot físico, una aplicación web de control y visualización, y una comunicación mediante MQTT. El robot recibe el mapa, calcula rutas entre puntos de recogida y entrega, sigue las líneas del circuito mediante el sensor de color y publica su estado y edometría para que la interfaz pueda mostrar su posición en tiempo real.

Durante el desarrollo se ha trabajado especialmente en la navegación real sobre el tablero, ya que el comportamiento del robot depende de factores físicos como la posición del sensor de color, el rozamiento de las ruedas, la precisión de los giros, el peso de la pala y las diferencias entre girar a izquierda o derecha.

# 2. Objetivos

El objetivo principal es construir un sistema de reparto autónomo capaz de recibir pedidos, planificar una ruta y desplazarse por el mapa hasta completar la recogida y la entrega de un paquete.

Objetivos específicos:

- Interpretar el mapa de la ciudad recibido como una cadena codificada.

- Representar el mapa como un grafo de casillas conectadas.

- Calcular rutas validas entre dos puntos mediante búsqueda en anchura.

- Controlar el movimiento del robot EV3 usando motores diferenciales.

- Detectar y seguir la línea verde del circuito mediante sensor RGB.

- Detectar cuadrados negros para identificar centros de casilla e intersecciones.

- Gestionar los giros de 90 y 180 grados teniendo en cuenta la calibración real del robot.

- Permitir el envió de pedidos desde una aplicación web.

- Comunicar robot e interfaz mediante MQTT.

- Publicar edometría y estado del robot durante la ejecución.

- Documentar el despliegue para que el sistema pueda ser probado por el profesor.

# 3. Requisitos

## 3.1 Requisitos funcionales

- El robot debe recibir o cargar un mapa de la ciudad.

- La aplicación web debe mostrar el mapa y permitir seleccionar puntos de recogida y entrega.

- El robot debe recibir pedidos mediante MQTT.

- El robot debe calcular la ruta más corta entre su posición actual y el destino.

- El robot debe navegar bloque a bloque hasta completar cada pedido.

- El robot debe recoger el paquete bajando la pala.

- El robot debe entregar el paquete subiendo la pala.

- El robot debe publicar su estado: esperando, navegando, recogiendo, entregando, completado o error.

- El robot debe publicar edometría de forma periódica.

## 3.2 Requisitos no funcionales

- El sistema debe poder ejecutarse en el EV3 con MicroPython/Pybricks.

- La comunicación debe ser ligera y compatible con la red local.

- La interfaz debe ser usable desde un navegador sin instalación compleja.

- El código debe estar dividido en módulos para facilitar mantenimiento y pruebas.

- La navegación debe ser tolerante a pequeñas desviaciones físicas del robot.

- La configuración de IP del broker debe poder actualizarse fácilmente.

## 3.3 Restricciones

- El robot utiliza un único sensor de color, situado delante y a la izquierda del centro del robot.

- Los giros no son perfectamente simétricos entre izquierda y derecha.

- El tablero contiene zonas con varias líneas cercanas, por lo que una recalibración excesiva puede hacer que el robot detecte una línea incorrecta.

- La detección de negro y verde depende de las condiciones de luz y de la calibración del sensor.

# 4. Arquitectura

El sistema se organiza en tres capas:

- Robot EV3: ejecuta el control físico, la planificación de rutas, la navegación y la comunicación MQTT.

- Broker MQTT: actúa como intermediario entre la aplicación web y el robot.

- Aplicación web: muestra el mapa, permite enviar pedidos y visualiza el estado del robot.

Arquitectura general:

+----------------------+

|    Aplicación web    |

| index.html + JS      |

| - mapa               |

| - pedidos            |

| - edometría          |

+----------+-----------+

|

| MQTT WebSocket

|

+----------v-----------+

|    Broker MQTT       |

|    Mosquitto         |

+----------+-----------+

|

| MQTT TCP

|

+----------v-----------+

|      Robot EV3       |

| Pybricks/MicroPython |

| - navegación         |

| - sensores           |

| - motores            |

+----------------------+

## 4.1 Módulos del robot

- robot/main.py: punto de entrada. Inicializa hardware, MQTT, mapa y bucle principal.

- robot/hardware.py: abstracción de motores, sensores, pala, pantalla, sonido y edometría.

- robot/map_parser.py: convierte la cadena del mapa en una matriz y un grafo de conexiones.

- robot/navigation.py: calcula rutas, gestiona orientación, giros y seguimiento de línea.

- robot/mqtt_client.py: implementa el cliente MQTT del robot.

## 4.2 Módulos de la aplicación web

- webapp/index.html: estructura de la interfaz.

- webapp/styles.css: estilos visuales.

- webapp/app.js: conexión MQTT, pedidos, estado y edometría.

- webapp/map_renderer.js: renderizado del mapa en canvas.

- webapp/images/: imágenes de los bloques del mapa

## 4.3 Topics MQTT

| Topic | Dirección | Uso |
| --- | --- | --- |
| map | Web/broker -> robot | envío del mapa codificado |
| Equipo F/pedidos | Web -> robot | Pedidos con recogida y entrega |
| Equipo F/posicion_inicial | Web -> robot | Configuración de posición inicial |
| Equipo F/odometria | Robot -> web | Posición, orientación y movimiento |
| Equipo F/estado | Robot -> web | Estado actual del pedido |

# 5. Planificación

| Fase | Periodo aproximado | Trabajo realizado | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16/04 - 20/04 | Desarrollo de la aplicación web | Interfaz para visualizar el mapa, configurar la posición inicial, crear pedidos y mostrar estado/odometria |
| 2 | 21/04 - 24/04 | Comunicación MQTT | Conexión entre web, broker y robot mediante Topics para mapa, pedidos, estado, odometria y posición inicial |
| 3 | 25/04 - 28/04 | Planificación de rutas | Decodificación del mapa, creación del grafo de conexiones y cálculo de rutas con BFS |
| 4 | 29/04 - 04/05 | Navegación del robot | Movimiento bloque a bloque, gestión de orientación, seguimiento de línea verde y detección de cuadrados negros |
| 5 | 05/05 - 10/05 | Calibración sobre el tablero | Ajuste de umbrales de color, giros de 90/180 grados, salida de cuadros negros y búsqueda de línea |
| 6 | 11/05 | Pruebas finales e integración | Validación de pedidos completos desde la web hasta la entrega física del paquete |

En cuanto a quién hizo qué, la mayor parte de las fases las hemos hecho en conjunto, por lo que hemos decidido no ponerlo.

En la primera fase se preparó la aplicación web para poder trabajar cómodamente con el mapa y los pedidos. Después se implementó la comunicación MQTT. Se configuraron los Topics del equipo y se comprobó el envío de mensajes entre la web y el robot. En esta fase también se incluyó el script para cambiar la IP del broker de forma rápida cuando se cambiaba de red u ordenador ya que teníamos que hacerlo cada dos por tres.

La tercera fase se dedicó a el mapa, que se transformó en una matriz de bloques y después en un grafo, de forma que el robot pudiera calcular rutas validas entre dos puntos. Para ello se utilizó búsqueda en anchura, suficiente para encontrar caminos mínimos en un mapa donde cada paso entre casillas tiene el mismo coste.

La navegación física fue la fase en la que se conectó la ruta calculada con el movimiento real del robot. Se implementaron los giros, el avance entre casillas, el seguimiento de línea verde y la detección de cuadrados negros para saber cuándo el robot llegaba al centro de una casilla.

La calibración fue la parte más larga e iterativa. Aunque el algoritmo funcionaba de forma lógica, el comportamiento real del robot dependía de detalles físicos: posición del sensor de color, diferencias entre giros a izquierda y derecha, iluminación, rozamiento y precisión de las ruedas. Por ello se ajustaron los umbrales de color, los factores de giro, la búsqueda en abanico y el avance especial tras giros a la derecha.

Finalmente se realizaron pruebas completas enviando pedidos desde la web, comprobando que el robot recogía y entregaba paquetes siguiendo el mapa.

# 6. Diseño

## 6.1 Representación del mapa

El mapa se recibe como una cadena de caracteres donde cada par de dígitos representa un bloque. El mapa tiene 7 filas y 5 columnas. Cada ID indica que tipo de bloque es y que direcciones permite.

| ID | Tipo |
| --- | --- |
| 00 | Edificio |
| 01 | Calle izquierda-derecha |
| 02 | Calle arriba-abajo |
| 03 | Curva arriba-derecha |
| 11 | Cruce con las cuatro direcciones |

El módulo map_parser.py convierte estos IDs en una matriz y después construye un grafo de adyacencia. Solo se conecta una casilla con otra si ambas tienen direcciones compatibles.

## 6.2 Calculo de rutas

Para calcular la ruta entre dos puntos se utiliza búsqueda en anchura (BFS). Esta técnica es adecuada porque todas las conexiones entre casillas tienen el mismo coste, por lo que BFS encuentra la ruta con menor número de pasos.

Flujo del cálculo de ruta:

Inicio

|

v

Leer posición actual y destino

|

v

Ejecutar BFS sobre el grafo del mapa

|

v

¿Hay ruta?

|--- No ---> Mostrar error

|

Si

|

v

Convertir posiciones a direcciones

|

v

Ejecutar movimiento bloque a bloque

## 6.3 Navegación bloque a bloque

Cada tramo de la ruta se ejecuta en dos pasos:

- Girar hasta la dirección necesaria.

- Avanzar hasta el siguiente bloque siguiendo la línea verde.

El robot mantiene una orientación lógica (up, right, down, left) y la convierte a ángulos absolutos: 0, 90, 180 y 270 grados.

## 6.4 Seguimiento de línea verde

El sensor de color lee valores RGB. Para detectar la línea verde se calcula:

verdosidad = G - Max(R, B)

Si la verdosidad supera el umbral configurado, se considera que el robot esta sobre la línea verde. El seguimiento usa un controlador proporcional-derivativo.

Un controlador proporcional-derivativo, o PD, calcula cuanto debe girar el robot a partir de dos ideas. La parte proporcional corrige según el error actual: si el robot se aleja mucho de la línea, gira más. La parte derivativa tiene en cuenta como está cambiando ese error: si la desviación aumenta muy rápido, ayuda a corregir antes y reduce oscilaciones. En este proyecto se usa para que el robot no avance de forma brusca, sino corrigiendo continuamente su dirección mientras sigue la línea verde.

error = LINE_THRESHOLD - verdosidad

giro = Kp * error + Kd * (error - error_anterior)

Esto permite que el robot corrija su trayectoria mientras avanza.

## 6.5 Detección de cuadrados negros

Los cuadrados negros indican centros de casilla e intersecciones. El robot los detecta combinando dos condiciones:

intensidad = R + G + B

es_negro = intensidad < BLACK_INTENSITY_THRESHOLD

y verdosidad < LINE_THRESHOLD

La segunda condición evita confundir una línea verde oscura con negro.

## 6.6 Maquina de estados del avance

El seguimiento de línea utiliza una máquina de estados para distinguir entre salir del centro actual, cruzar la frontera y llegar al centro siguiente.

Fase 0: salir del cuadrado negro actual

|

v

Fase 1: seguir línea verde hasta detectar frontera negra

|

v

Fase 2: cruzar frontera negra hasta volver a verde

|

v

Fase 3: buscar el cuadrado negro central del siguiente bloque

|

v

Parar y centrar ruedas

## 6.7 Tratamiento especial de giros

El robot real no gira exactamente lo mismo que el valor pedido por software. Por ello se han calibrado factores de corrección:

| Parámetro | Valor actual | Función |
| --- | --- | --- |
| TURN_90_CORRECTION | 1.60 | Compensa giros de 90 grados |
| TURN_180_CORRECTION | 1.25 | Compensa giros de 180 grados |
| RIGHT_TURN_REDUCTION | 0.60 | Reduce giros a derecha para no pasarse |
| RIGHT_TURN_LINE_SEARCH_DISTANCE | 90 mm | Avance corto tras girar a la derecha |

También se decidió que los giros de 180 grados se hagan siempre hacia la izquierda, porque en las pruebas resultaban más fiables que los giros de 180 hacia la derecha.

La posición real del sensor condiciona esta parte: el sensor está situado delante y a la izquierda del centro del robot. Por este motivo, tras ciertos giros a la derecha el sensor podía quedar sobre el negro o detectar una línea incorrecta. La solución final fue reducir el giro derecho y avanzar un poco buscando verde antes de activar la búsqueda en abanico.

## 6.8 Búsqueda de línea

Si el robot sale del negro y no encuentra la línea verde, realiza una búsqueda en abanico. Esta búsqueda gira sobre el sitio, sin avanzar, para evitar que el robot invada líneas cercanas y detecte una calle incorrecta.

No hay verde

|

v

Girar a derecha buscando verde

|

v

Girar a izquierda cruzando el centro

|

v

Volver al centro

|

v

Repetir con abanico algo mayor

# 7. Implementación

El proyecto esta implementado principalmente en Python/MicroPython para el robot y JavaScript para la interfaz web.

## 7.1 Código del robot

- El archivo main.py realiza la inicialización general:

- Inicializa motores, sensores y pantalla.

- Conecta con el broker MQTT.

- Espera el mapa.

- Crea el navegador.

- Entra en un bucle de espera de pedidos.

- Ejecuta la ruta de recogida y después la ruta de entrega.

El archivo hardware.py encapsula el acceso físico al EV3:

- Motores izquierdo y derecho.

- Motor de pala.

- Sensor de color.

- Sensor giroscópico.

- Drive Base para movimiento diferencial.

- Pantalla, luz y sonido.

El archivo navigation.py contiene la parte principal de autonomía:

- Búsqueda de rutas con BFS.

- Conversión de rutas a direcciones.

- Gestión de orientación.

- Giro calibrado.

- Seguimiento de línea.

- Búsqueda de línea en abanico.

- Recogida y entrega de paquete.

## 7.2 Código de la interfaz web

- La aplicación web permite:

- Conectarse al broker MQTT Mediante WebSockets.

- Recibir y representar el mapa.

- Configurar la posición inicial.

- Crear pedidos de recogida y entrega.

- Mostrar la cola de pedidos.

- Visualizar odometria y estado del robot.

El mapa se dibuja en un elemento canvas. Las imágenes de bloques permiten que la representación sea más parecida al tablero real.

## 7.3 Comunicación MQTT

La comunicación se basa en mensajes JSON simples. Un pedido tiene esta estructura:

{

"pickup": [2, 1],

"delivery": [5, 0]

}

Un mensaje de odometria incluye información como:

{

"row": 4,

"col": 0,

"heading": "up",

"heading_angle": 0,

"distance": 125,

"speed": 80,

"angle": 0,

"turn_rate": 5}

# 8. Despliegue

## 8.1 Requisitos de software

- Visual Studio Code.

- Extension LEGO MINDSTORMS EV3 MicroPython.

- Extensión ev3dev-browser.

- Mosquitto MQTT Broker.

- Navegador web moderno.

- Python en el ordenador para ejecutar set_ip.py.

## 8.2 Configuración de red

El ordenador y el robot deben estar conectados a la misma red Wi-Fi. La IP del ordenador se configura en los archivos del robot y de la web mediante:

python set_ip.py <IP_DEL_ORDENADOR>

Este script actualiza:

- webapp/app.js

- robot/mqtt_client.py

## 8.3 Arranque del broker MQTT

Desde la raíz del proyecto:

& "C:\Program Files\mosquitto\mosquitto.exe" -v -c mosquitto.conf

La terminal debe permanecer abierta mientras se prueba el sistema.

## 8.4 Ejecución del robot

- Conectar el EV3 al ordenador mediante USB o Wi-Fi.

- Abrir el proyecto en Visual Studio Code.

- Subir la carpeta robot/ al EV3.

- Ejecutar main.py desde el entorno EV3.

- Esperar a que el robot muestre que está listo o esperando mapa.

## 8.5 Ejecución de la web

- Abrir webapp/index.html en el navegador.

- Comprobar que aparece conexión al broker.

- Esperar o reenviar el mapa.

- Seleccionar punto de recogida y entrega.

- Enviar el pedido.

# 9. Resultados

El sistema final consigue completar rutas de recogida y entrega usando el mapa, la planificación BFS y el seguimiento de línea verde.

## 9.1 Parámetros finales de navegación

| Parámetro | Valor | Observación |
| --- | --- | --- |
| LINE_THRESHOLD | 20 | Umbral de verdosidad |
| BLACK_INTENSITY_THRESHOLD | 45 | Umbral de negro |
| LINE_SPEED | 80 mm/s | Velocidad de seguimiento |
| PROPORTIONAL_GAIN | 3.5 | Ganancia proporcional |
| DERIVATIVE_GAIN | 2.0 | Ganancia derivativa |
| TURN_90_CORRECTION | 1.60 | Corrección de giro de 90 |
| TURN_180_CORRECTION | 1.25 | Corrección de giro de 180 |
| RIGHT_TURN_REDUCTION | 0.60 | Ajuste especifico de giro derecho |
| RIGHT_TURN_LINE_SEARCH_DISTANCE | 90 mm | Avance tras giro derecho |

# 10.Mejoras futuras

- Anadir una segunda lectura de color o un segundo sensor para detectar mejor la posición lateral de la línea.

- Usar el giroscopio de forma más intensiva para cerrar el control de giro.

- Guardar estadísticas automáticas de cada pedido: tiempo total, distancia recorrida, numero de realineaciones y errores.

- Mejorar la interfaz para mostrar la ruta planificada antes de ejecutarla.

- Implementar replanificación si el robot falla al llegar a un bloque.

- Crear un modo de calibración guiado desde la web para ajustar umbrales sin modificar código.

- Reducir la dependencia de parámetros empíricos mediante control más robusto.

- Anadir confirmación visual de recogida y entrega mediante sensores o detección de carga.

# 11.Referencias

Documentación de Pybricks para EV3: https://docs.pybricks.com/

Documentación de LEGO Mindstorms EV3.

Documentación de MQTT: https://mqtt.org/

Eclipse Mosquitto: https://mosquitto.org/

Material de la asignatura Inteligencia Ambiental.

Código fuente del proyecto del Grupo F.